APPROVED

CHECKED

DRAWN

TITLE

Rev.

No.

DATE

DATE

DATE

Eagle Technology, Inc.,

PAGE

EM-80R

組立て指示書

DR10000034

0 / 0

EM-80R

組立て指示書

変更記録

REV.	変更内容	日付	担当

00	新規作成	2017/9/14	宮本

00

DR10000034

部材

六角穴付き皿ボルト　	SFB3-6	M3-6		ミスミ

セムスネジ	B-0306-S1	M3-6	ウィルコ

スペーサ	VAB-310E	黄銅ニッケルメッキ　		廣杉

ゴム足	ケース添付のもの			タカチ

ケース	HEN110412S	パネル加工済み		タカチ

製造番号シール	テプラテープ6mm幅　白地：黒文字		キングジム

工具

六角ドライバー　2mm

モンキーレンチ

+ ドライバー (No.2)

手順

基板の準備

基板をケースに入れたときにがたつかないよう、基板の上下左右両端（４カ所）にカプトンテープ20mmぐらいの長さのものを３枚重ねて貼る。

基板上の図面番号が記載されている部分の下方に製造番号シールを貼る。

リアパネルへのハーネス取り付け

ハーネスにあるコネクタ（HR10G-10R-10P73）をリアパネルに取り付ける。

モンキーレンチでネジを締める。

リアパネルへ基板を取り付け

リアパネルを固定するために、基板にセムスネジM3-6にてスペーサ（VAB-310E）を仮止めする。

リアパネルと基板上のスペーサを六角穴付き皿ボルトにて固定する。このとき、基板の端面とリアパネルが平行になるように調整して、基板とスペーサを固定しているネジを本締めする。

作業3.3完了時の様子

ケースに入れる

ケース本体の内側の溝に基板を差し込み、リアパネルとケース本体がネジ留めることが出来ることを確認のうえ、六角穴付き皿ボルトM3-6で固定する。（２カ所）

フロントパネルを取り付け、六角穴付き皿ボルトM3-6で固定する。（２カ所）

ハーネスのDF11コネクタを基板上のコネクタと勘合する。

作業3.4完了時の様子

製造番号シール、ゴム足の貼付

ケース添付のゴム足（角形）４個を、ケース底面、各角から10mm程度の位置に貼付する。

製品のリアパネルを手前にして、手前のゴム足の上の部分に製造番号シールを貼付する

作業4完了時の様子（裏面）

内部確認

- 基板内の製造番号とケースの製造番号が合致しているか

- ホコリ、汚れが基板上に無いか

- コネクタは勘合したか

- 基板はしっかりと固定されているか

ケース上蓋取り付け

ケースの上蓋を取り付け、六角穴付き皿ボルトM3-6（４カ所）でリアパネル、フロントパネルと固定する。

確認

- ネジの締め忘れは無いか

- ケースに傷は無いか